ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ
Устройство перегородок из гипсовых плит производится после окончания работ по монтажу несущих и ограждающих конструкций  до устройства чистых полов.

Рекомендуется следующая  последовательность монтажа:

1. Разметить проектное положение перегородки на полу. При помощи отвеса произвести разметку на стенах. Отметить проектное положение дверных проемов.

Если основание пола имеет большие неровности, необходимо сделать выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора.

2. Плиты перегородки укладываются пазом вверх, так как при этом достигается более равномерное распределение шпаклевки или герметика в пазогребневом пространстве. Для этого у всех плит первого ряда необходимо тщательно удалить гребень.

3. В качестве монтажного клея при монтаже перегородки используется любая шпаклевка на основе гипса или любой вспенивающийся герметик.

Плиты первого ряда укладываются и при помощи правила выравниваются в одной плоскости, при этом горизонтальность первого ряда регулируется при помощи деревянных клинышков. Для удобства работы и повышения производительности труда рекомендуется к стенам временно прикрепить направляющие маячковые рейки.

4. Для укладки последующих рядов плит, в паз нижнего ряда укладывается раствор шпаклевки, шпаклевка наносится также и  в вертикальный паз.

Каждую уложенную плиту необходимо осадить по вертикали и горизонтали при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор шпаклевки сразу убирается и используется в дальнейшем. Необходимо добиваться толщины вертикальных и горизонтальных швов не более 2 мм.

5. Укладка плит производится «в разбежку», т.е. стыкующиеся вертикальные торцы плит каждого нижнего ряда должны перекрываться серединой плиты верхнего ряда. Такое соединение обеспечивает наибольшую жесткость стены.

При кладке «в разбежку» необходимые доборные элементы легко отпиливаются из стандартной плиты при помощи ножовки с широким полотном и крупными зубьями.

6. В перегородках могут устраиваться проемы для дверей или окон. Если размеры проемов незначительны, т.е. не более  1 / 4 высоты перегородки и общая площадь проема не превышает 1/10 площади, то такие проемы могут вырезаться и после окончания монтажа.

Большие проемы устраиваются непосредственно при монтаже. Если ширина дверного проема не превышает 800 мм. и над ним находится только один ряд плит, то установка балки-перемычки необязательна. В этом случае рекомендуется установка дверной коробки во время монтажа. 

Если ширина проема более 800 мм., то необходимо устанавливать балку-перемычку, врезав ее на проектной высоте в тело элементов перегородки на глубину 300 мм. с каждой стороны. Дверные коробки крепятся с помощью шурупов или гвоздей.

7. При угловом соединении перегородок плиты укладываются так, чтобы поочередно перехлестывали стыки нижних рядов. Такая кладка придает угловому соединению дополнительную жесткость.

8. Если все-таки по какой либо причине плиты перегородки не будут лежать в одной плоскости (выступы или впадины) необходима доработка. Выступы легко убираются при помощи обдирочного рубанка, в местах впадин широким (20-30)см. шпателем  нанести выравнивающий слой шпаклевки. После высыхания  поверхность стены следует зашлифовать. В итоге получается ровная и гладкая поверхность под любую чистовую отделку: окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, декоративное оштукатуривание и т.д

ОКРАШИВАНИЕ.

Поверхность перегородки из гипсовых плит можно окрашивать масляными, водоэмульсионными, смоляными, полиуретановыми, эпоксидными красками с содержанием любых полимеров. Не допускается применение известковых красок и красок на жидком стекле. 

Окончательная подготовка поверхности производится при помощи любой финиш-шпаклевки на основе гипса, которая наносится широким шпателем ровным тонким слоем. После высыхания шпаклевки всю поверхность необходимо зашлифовать. 

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

При отделке поверхностей из гипсовых плит могут применяться любые обои. Перед оклейкой всю поверхность рекомендуется прогрунтовать  обойным клеем более жидкой консистенции. После полного высыхания грунтовочного покрытия, обои наклеиваются  по технологии, рекомендованной заводом-изготовителем обоев.

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Керамическая плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня, туалет и т.д.). В таких помещениях рекомендуется применять перегородки из влагостойких плит.

Поверхность перегородок, которые будут находиться под непосредственным воздействием влаги (в душевой, у раковины) рекомендуется покрыть  любой гидроизоляционной мастикой на полимерной основе.

Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию выполнять необязательно.

Далее укладка плитки ведется по рекомендациям  заводов-изготовителей  клеев и мастик, предназначенных для укладки керамической  плитки.  

[image: image1.bmp][image: image2.bmp]   
СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНАМ

[image: image3.bmp]30-40 мм.




                        капитальная

                                стена                   торцевые элементы перегородки 







  пакля смоченная

                         в гипсовом растворе                                       анкерный штырь

                                                                                           из арматуры Д=12-14 мм.

                                                                                                       длиной   100 мм.           


                        Рисунок 1.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ К ПОТОЛКУ




плита перекрытия

                                                                                   пакля смоченная

                                                                      в гипсовом растворе

                                                                                     элементы перегородки
                                                           Рисунок 2.

Монтаж первого ряда перегородки начинается с установки первой плиты пазом к капитальной стене. Для этого в стену на расстоянии 20-25 см от пола вбивается анкерный штырь (Рисунок 1), выступающий конец которого должен быть не менее 13 мм., после чего монтируется сама первая плита с заполнением пазового пространства шпаклевкой или герметиком. Затем монтируются остальные плиты первого ряда. Последняя плита первого ряда обрезается  с таким расчетом, чтобы образовался зазор 30-40 мм. между плитой и капитальной стеной.

Образовавшийся зазор законопачивается паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Далее выполняются операции, описанные в пунктах 4,5,6,7 «Инструкции по монтажу перегородок».

Завершающим этапом монтажа перегородки служит монтаж сопрягающегося с перекрытием последнего ряда плит. При этом подгонка плит (см. Рисунок 2) аналогична подгонке плит к стене с зазором 30-40 мм.

Последней операцией по креплению перегородки к стене и потолку является конопатка зазоров паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Анкерными штырями перегородка крепится в трех местах: 

· как было указано выше на расстоянии 20-25 см. от пола;

· на высоте 150 см. от пола;

· на высоте 30-40 см. от перекрытия.
30-40 мм.














PAGE  
22

